攀枝花市市场监督管理局

2024年预拌混凝土产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

随机抽取被抽查企业当天生产的较大批量强度等级，并经被抽查企业检验塌落度合格的产品。

试样应在混凝土搅拌点随机从同一卸料口中抽取，且在卸料过程中卸料量的1/4至3/4处抽取。

抽取的试样量应满足混凝土质量检验所需用量，且总量应不少于0.02m3。

抽取的试样经搅拌后，按混凝土试验操作规程装入标准试模（150*150*150）mm或（100*100*100）mm二组，每组包含三个试件。其中一组作为检验样品，另一组作为备留样品。

按混凝土试验操作规程对试样进行脱模，养护。

2 检验依据

表1  预拌混凝土检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28天强度 | GB/T 50081-2019 |
| 2 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 |

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 14902-2012 预拌混凝土

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。