攀枝花市市场监督管理局

2024年磷肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1在企业的待销产品中随机抽取。

1.2抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.4严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于等于 512 时，抽样袋数按表 1“选取抽样袋数的规定”选取；大于 512 时，按 3×3N (N 为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。将所采的样品混匀后缩分至约1kg，再缩分成两份，分别装入两个清洁、干燥的容器中，每份 500g左右，密封并加帖识别标识。一份作为检验样品，一份作为备用样品。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

表1 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少单元数 |
| --- | --- |
| 1～10 | 全部袋数 |
| 11～49 | 11 |
| 50～64 | 12 |
| 65～81 | 13 |
| 82～101 | 14 |
| 102～125 | 15 |
| 126～151 | 16 |
| 152～181 | 17 |
| 182～216 | 18 |
| 217～254 | 19 |
| 255～296 | 20 |
| 297～343 | 21 |
| 344～394 | 22 |
| 395～450 | 23 |
| 451～512 | 24 |

2 检验依据

表2  过磷酸钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 2 | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 3 | 硫（以S计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 4 | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 5 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 6 | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 7 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） | GB/T 23349-2020 |

表3 肥料级磷酸氢钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷磷（P2O5）含量 | HG/T 3275-1999 |
| 2 | 游离水分含量 | HG/T 3275-1999 |
| 3 | pH值（5g试样加入50mL水中） | HG/T 3275-1999 |
| 4 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 5 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |

表4 钙镁磷钾肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（P2O5+K2O）含量 | HG/T 2598-1994 |
| 2 | 有效磷（P2O5）含量 | HG/T 2598-1994 |
| 3 | 有效钾（K2O）含量 | HG/T 2598-1994 |
| 4 | 水分 | HG/T 2598-1994 |
| 5 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |

表5钙镁磷肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 20412-2021 |
| 2 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 20412-2021 |
| 3 | 碱分（以CaO计）的质量分数 | GB/T 20412-2021 |
| 4 | 可溶性硅（以SiO2计）的质量分数 | GB/T 20412-2021 |
| 5 | 有效镁（以MgO计）的质量分数 | GB/T 20412-2021 |
| 6 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |

表6 磷石膏土壤调理剂（游离酸钙）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钙的质量分数 | GB/T 19203-2003 |
| 2 | 硫的质量分数 | GB/T 19203-2003 |
| 3 | 砷 | GB/T 20412-2021 |
| 4 | 铅 | GB/T 20412-2021 |
| 5 | 镉 | GB/T 20412-2021 |
| 6 | 铬 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 汞 | GB/T 23349-2020 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20412-2021 钙镁磷肥

GB/T 20413-2017 过磷酸钙

HG/T 2598-1994 钙镁磷钾肥

HG/T 3275-1999 肥料级磷酸氢钙

HG/T 4219-2011 磷石膏土壤调理剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。