攀枝花市生态环境局

关于米易仙山矿业有限公司米易仙山

尾矿库项目环境影响报告书的批复

米易仙山矿业有限公司：

你公司《米易仙山尾矿库项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于米易县草场镇仙山村，新建1座尾矿库，占地面积231.24hm2，总坝高198米，总库容15162万m3，有效库容13327万m3，设计服务年限约10.2年。主要建设内容包括：建设初期坝1个，采用透水堆石坝，坝底标高1542m，坝顶标高1590m，坝高48m；滤水拦砂坝采用堆石结构，坝顶标高1410.00m，最大坝高9m，坝轴线长76m；建设截渗坝1座，坝顶标高1395.00m，最大坝高8m；堆积坝采用中线法筑坝，采用旋流器分级之后的粗粒尾矿堆筑，最终堆积标高1740m，堆坝高度为150m，配套设置排洪系统、排渗系统、防渗系统、观测系统等，配套建设公辅工程、仓储工程、环保工程等。项目总投资134000万元，其中环保投资4551.7万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托开展环境影响评价。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）加强环境保护管理，落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，推动各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。1

（二）严格落实各项生态保护措施。施工期严格限制施工活动范围，做好施工组织，优化作业安排，划定施工范围，进一步减少扰动范围。加强施工管理和员工教育，施工结束后及时清理场地，进行生态恢复。依据尾矿库所在区域的地形环境条件，及时整治平台和边坡，定期监测边坡的位移变形情况。严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》等相关要求，编制《尾矿库生态环境保护与恢复治理方案》并认真组织实施，加强尾矿库生态环境管理，推进尾矿库运营期和闭库期生态环境保护与恢复治理。2

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期土石方开挖、填筑、愉天2#排土场回采及装卸、弃土回填粉尘通过移动式喷水软管或移动式射雾器控制；通过覆盖彩条布等措施控制表土临时堆场无组织粉尘；通过封闭厂房、设置雾化喷咀、降低落料高度、洒水等方式控制和减少砂料拌合站、砂料临时堆场扬尘；采用湿法爆破、设置雾帘喷水防止爆破粉尘外逸、扩散。营运期通过合理安排重选尾矿及浮选尾矿放矿比例，在敏感点一侧设置绿化带等方式，降低恶臭对周围环境的影响；采用洒水车，移动式射雾器等定期对尾矿库作业平台及尾矿库外坡面洒水控制扬尘。

为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，报告书在尾矿库库区边界外设置50m卫生防护距离，该范围内目前有40户居民，你公司应严格按照“报告书”提出的搬迁计划，积极配合米易县集体土地征收补偿安置中心开展《仙山尾矿库工程建设占用集体土地补偿安置实施方案》编制及居民搬迁工作。该卫生防护距离范围内今后不得新建学校、医院、居住区等敏感建筑。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期临时砂浆搅拌机冲洗废水和砂浆罐车冲洗废水经临时砂浆拌合站三级沉淀池沉淀后回用；泥浆废水、设备冲洗废水经收集后，通过沉淀处理作为施工用水；隧洞涌水、钻孔废水经隧洞排水沟接入沉淀池处理后，作为隧洞施工控尘用水；场地内雨水沿地沟引入沉淀池，沉淀后作为施工控尘用水。运营期尾矿库渗滤液经排渗管沟汇集于渗滤液收集池中，经渗滤液输送管道送至尾矿库库区内，与尾矿库内澄清水一起经各选厂回水管道返回各选厂高位水池用于选矿，不外排。生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理装置”处理，用于库区绿化灌溉。

（五）严格落实各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。施工期挖方废石，全部用于本尾矿库初期坝填筑，剥离表土暂存表土临时堆场用于场地后期覆土绿化；建筑垃圾能回收利用的回用，不能回收的送建筑垃圾处理场堆放；沉淀池污泥，定期打捞脱水后，作为周边林地覆土使用。运营期渗滤液收集池污泥堆存于本尾矿库内。生活垃圾经垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实各项噪声防治措施。施工期噪声通过合理布局、合理安排施工时间和施工机械设备组合、采用深孔爆破等措施控制。运营期通过采取合理布局、选用低噪设备、基础减振、润滑保养、泵房隔声等措施确保厂界噪声达标。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求，落实尾矿库库区、截渗坝和尾矿库渗滤液收集池等区域的防渗措施，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，加强尾矿库的巡检，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、项目应根据《尾矿污染环境防治管理办法》和《关于印发攀枝花市尾矿库、工业渣场渗滤液环境管理的指导意见的通知》（攀环督察办发〔2021〕104号）要求，做好尾矿库环境管理。项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行排污许可制度，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记，落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年2月18日