攀枝花市生态环境局

关于当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司

当升科技（攀枝花）新材料产业基地LF（M）P

中试线项目环境影响报告书的批复

当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司：

你公司《当升科技（攀枝花）新材料产业基地LF（M）P中试线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区团山片区现有厂区内，以磷酸铁、碳酸锂、磷酸二氢锂、四氧化三锰、葡萄糖等为原料，采用固相法中试生产磷酸铁锂、磷酸锰铁锂。主要建设内容包括：新建中试车间1座，新增磷酸铁锂、磷酸锰铁锂中试生产线1条，内设磷酸铁锂试验区、磷酸锰铁锂试验区、分析检测及预留发展区等，配套建设配电系统、给排水系统、通风空调系统、环保工程等。项目建成后，年中试生产磷酸铁锂500吨、磷酸锰铁锂500吨。项目总投资3325万元，其中环保投资100万元。

二、四川众投生态环境技术有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。磷酸铁锂喷雾干燥废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放（DA021）；烧结工段采用电加热，废气经RTO焚烧炉（电能源）处理后，通过15m高排气筒排放（DA022）；实验室废气依托现有研发中心实验室废气处理设施处理；投料、混合配料废气经料仓自带抽风设备和布袋收尘器处理；装钵设备采用全自动封闭设备，装钵含尘气体采取在线返投的除尘方式，经初级、二级除尘（烧结板形式的二级除尘）后排放；破碎、包装在密闭负压装置内进行，含尘气体经自带布袋除尘器处理。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。纯水制备废水、循环冷却系统定期排水直接通过污水管网进入园区污水处理厂处理，冷却水经冷却循环水系统处理后循环使用，设备、地坪清洗废水、实验废水依托现有综合污水处理站处理。生活污水依托现有一体化污水处理设施处理排入污水管网后进入园区污水处理厂处理。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。废弃匣体、废氧化锆球由生产厂家回收利用，过滤废渣送至园区渣场处置，废过滤介质、废分子筛由供应商回收利用，废包装袋收集后外售。废机油、废油桶、实验废液、废活性炭、实验室产生的危废暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过优先选取低噪声设备、基础减振、设置隔声罩、加装消声器等降噪措施，确保运营期厂界噪声达标排放。

（六）严格落实各项土壤和地下水污染防渗措施。磷酸铁锂厂房、机修车间、污水处理站、初期雨水池、事故水池、危废暂存间等区域应采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，新增VOCs排放量为0.002t/a、CODcr排放量为0.478t/a、氨氮0.048t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申请排污许可证。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年2月18日