攀枝花市生态环境局

关于米易县综合行政执法局米易县水塘

建筑垃圾填埋场环境影响报告表的批复

- 米易县综合行政执法局：

- 你单位《米易县水塘建筑垃圾填埋场环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于米易县攀莲镇水塘村七组，利用建成未投运的米易县城市生活垃圾填埋场拦渣坝，改建防渗系统、截洪沟、进场道路，建设1座建筑垃圾填埋场，占地面积53.18亩，总库容55万m3，目建成后，年处理建筑垃圾5.5万m3，设计服务年限为10年，配套建设公辅工程、环保工程及办公生活设施等。项目总投资350万元，其中环保投资54万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托开展环境影响评价。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运营应做好以下工作

（一）加强环境保护管理，落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实各项生态保护措施。施工期严格限制施工活动范围，加强施工管理和员工教育，做好施工组织，优化作业安排，划定施工范围，进一步减少扰动范围。填埋场服务期满后严格按照封场设计、土地复垦方案进行封场、复垦。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，施工扬尘通过设置围挡墙、地面硬化、洒水、设置远程射雾器喷洒等方式控制。运营期，渣场卸料摊铺、碾压粉尘通过降低落料高差、设置雾炮等方式控制；堆放及裸露地表扬尘通过加大洒水频次、铺设密目网等措施控制。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、定期对路面进行清扫洒水，做到脏车不出场。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，车辆冲洗废水、填埋场内雨水经收集、沉淀处理后用于车辆冲洗用水。运营期，填埋场渗滤液经调节池收集后优先用于填埋场控尘、车辆冲洗、厂区绿化，其余回喷至填埋区；车辆冲洗废水经沉淀处理后重复利用。生活污水经“化粪池+一体化污水处理装置”处理后用于场区绿化。

（五）严格落实各项固废处置措施。施工期，调节池、洗车废水沉淀池挖出土方全部回填用于场地平整；场地清理杂物集中收集后送场镇指定地点处置；可回收的建筑垃圾交废物收购站处理，不能回收的暂存后由本项目填埋处置。运营期，调节池泥沙、沉淀池泥污定期清掏后，送至填埋区填埋处置，生活垃圾定期交环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实各项地下水污染防治措施。入场建筑垃圾主要为工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，不得受纳工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾或有毒有害、易燃易爆等危险废物。严格落实填埋区、调节池的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水监测。

（七）严格落实各项噪声防治措施。采取合理安排作业时间、加强周边绿化、合理布局、加强日常维护和保养等措施减缓噪声对周围环境的影响。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，加强填埋场的巡检，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年2月27日